Информационно пояснение № 2

към Наредба № РД-02-20-19/2011

Допълнителни пояснения към БДС EN 1993-1-1 - [1]: Проектиране на стоманени конструкции и към Приложение А от БДС ЕN 1993-6 - [2]

- Допълнителни пояснения към 6.2.7, от БДС ЕN 1993-1-1 - [1]

Настоящият текст представлява допълнение към 6.2.7 от [1], със следното съдържание:

- Определяне на Tt,Ed; Tw,Ed и BEd:

(6.28.1)

(6.28.2)

(6.28.3)

където:

G  е модула на срязване;

It е инерционен момент при усукване по St. Venant;

Iw  е инерционен момент при стеснено усукване (огъвно усукване/"усукване с възпрепятствана депланация");

ϕ  е ъгъл на завъртане на напречното сечение, вследствие работа на усукване (ъгъл на усукване);

ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳ са производни на ϕ.

Определянето на ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳ се извършва в зависимост от опорните условия и натоварването на елемента. Комбинации между различни случаи на натоварване и опорни условия са дадени в таблица 6.0. От там следва да бъдат ползвани формулите за изчисляване на ъгълът на завъртане(ъгъл на усукване) и неговите производни.

- Определяне на τt,Ed :

(6.28.4)

където:

t  е дебелината на стената, за която се определят напреженията.

- Определяне на σ w,Ed за двойносиметрични I сечения:

(6.28.5)

където:

Mw,Ed е изчислителна стойност на поясния момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) вследствие на бимомента BEd;

Wf,z е съпротивителен момент на отделния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z. За определяне съпротивителния момент на отделния пояс спрямо ос z, може да ползват следните формули:

(6.28.6)

(6.28.7)

където:

Wpl,z. е пластичен съпротивителен момент на цялото сечение спрямо ос z;

Wel,z. е еластичен съпротивителен момент на цялото сечение спрямо ос z.

Определянето на Mw,Ed може да се извърши по следната формула:

(6.28.8)

където:

h  е височината на сечението;

tf  е дебелината на пояса.

6.2.7.(13) Определяне на σ w,Ed за моносиметрични (разнопоясни) I сечения:

(6.28.9)

(6.28.10)

където:

σ w,tf,Ed е нормално напрежение в горния пояс вследствие на бимомента BEd;

σ w,bf,Ed е нормално напрежение в долния пояс вследствие на бимомента BEd;

Mw,Ed  е поясен момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) вследствие на бимомента BEd, определя се по формула (6.28.8);

Wtf,z е съпротивителен момент на горния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z;

Wbf,z е съпротивителен момент на долния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z.

Независимо от факта, че сечението е моносиметрично поясните моменти в двата пояса вследствие на бимомента ще бъдат еднакви по абсолютна стойност, но с противоположни посоки.

- Определяне на It при:

- Двойносиметрични I сечения и U сечения с успоредни пояси:

(6.28.11)

- Моносиметрични I сечения с еднакви дебелини на поясите:

(6.28.12)

където:

bt  е широчина на горен пояс;

bb  е широчина на долен пояс.

6.2.7.(15) Определяне на Iw при:

- Двойносиметрични I сечения:

(6.28.13)

където:

Iz  е инерционен момент на сечението спрямо ос z;

hs  е разстоянието между центровете на тежестите на двата пояса.

- Моносиметрични I сечения:

(6.28.14)

където:

Iz,bf  е инерционен момент на долния пояс спрямо ос z;

es,bf  е разстоянието от центъра на тежестта на долния пояс до центъра на срязване на сечението.

Фигура 6.3.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

(6.28.15)

където:

Iz,tf   е инерционен момент на горния пояс спрямо ос z;

Iz,bf  е инерционен момент на долния пояс спрямо ос z.

- U сечения с успоредни пояси:

(6.28.16)

Проф. Рангелов - Формула (6.28.16) се различава от тази, която обикновено се дава в литературата?

- където:

cz  е разстоянието от външния ръб на стеблото до ос z;

A  е площта на сечението.

Фигура 6.3.2 - Означения при U сечениe с успоредни пояси.

Таблица 6.0 (лист 1) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налично е укрепване срещу завъртане на напречното сечение само в единия край. Няма укрепвания (запъвания) срещу депланиране на напречното сечение. | ϕ = Tx / (GIt) ϕ׳ = T / (GIt) ϕ״ = 0 ϕ״׳ = 0 Забележка: х е разстоянието от левия край на елемента до сечението, за което определяме ъгъла на завъртане (ъгъла на усукване) или неговите производни. |
|  | И двата края са укрепени (запънати) срещу депланиране. Равни по големина и противоположни по посока усукващи моменти T са приложени в двата края. | ϕ = [Ta/(GIt)] {th [L/(2a)]ch(x/a)-th[L/(2a)] + x/a-sh(x/a)} ϕ׳ = [T/(GIt)] {th [L/(2a)]sh(x/a) + 1-ch(x/a)} ϕ״ = [Ta/(GIt.a)] {th [L/(2a)]ch(x/a)- sh(x/a)} ϕ״׳ = [Ta/(GIt.a2)] {th [L/(2a)]sh(x/a) + 1-ch(x/a)} Забележка: а е огъвно-усуквателна характеристика. |

Таблица 6.0 (лист 2) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане на напречното сечение и в двата края. Няма укрепвания (запъвания) срещу депланиране на напречното сечение. Забележка: αL е разстоянието от левия край на елемента до приложната точка на усукващия момент Т. Алтернативно: Концентрирани усукващи моменти T/3, приложени в четвъртините. Или: Концентрирани усукващи моменти T/2, приложени в третините. | Случай (а) при x≤αL ϕ = [Ta/(GIt)] {(1-α)x/a + [sh(αL/a)/th(L/a) -ch(αL/a)]sh(x/a)} ϕ׳ = [T/(GIt)] {(1-α) + [sh(αL/a)/th(L/a) -ch(αL/a)]ch(x/a)} ϕ״ = [T/(GIt.a)] [sh(αL/a)/th(L/a) -ch(αL/a)]sh(x/a) ϕ״׳ = [T/(GIt.a2)] [sh(αL/a)/th(L/a) -ch(αL/a)]ch(x/a) Случай (b) при x≥αL ϕ = [Ta/(GIt)] [(L-x)α/a+sh(αL/a)sh(x/a)/th(L/a)-sh(αL/a)ch(x/a)] ϕ׳ = [T/(GIt)] [-α+sh(αL/a)ch(x/a)/th(L/a)-sh(αL/a) sh(x/a)] ϕ״ = [T/(GIt.a)] [sh(αL/a)sh(x/a)/th(L/a) - sh (αL/a) ch (x/a)] ϕ״׳ = [T/(GIt.a2)] [sh(αL/a)ch (x/a)/th(L/a) - sh(αL/a)sh(x/a)] Специален случай (c), при който x=αL=L/2 ϕ = [Ta/(GIt)] [L /(4a)+{sh[L/(2a)]/th(L/a)-ch(L/(2a))}sh(L/(2a))] ϕ״ = [T/(GIt.a)] {sh[L/(2a)]/th(L/a) - ch [L/(2a)]} sh [L/(2a)] За случаите на натоварване в третините и четвъртините да се използват формулите за случая с един концентриран товар, като се сумират резултатите от двата или от трита приложени концентрирани усукващи моменти. |

Таблица 6.0 (лист 3) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане на напречното сечение и в двата края. Няма укрепвания (запъвания) срещу депланиране на напречното сечение. Равномерно разпределен усукващ момент T по цялата дължина на елемента. | ϕ = [Ta2/(GItL)] {(Lx-x2)/(2a) + ch(x/a) - th[L/(2a)] sh(x/a)-1} ϕ׳ = [Ta/(GItL)] { L/(2a)-x/a+ sh(x/a) - th[L/(2a)] ch(x/a)} ϕ״ = [T/(GIt.L)] {-1+ ch(x/a) - th[L/(2a)] sh(x/a)} ϕ״׳ = [T/(GIt.La)] {sh(x/a)-th[L/(2a)]ch(x/a) } |
|  | Както случай 3, но с пълно укрепвания (запъвания) срещу депланиране и завъртане на напречното сечение и при двата края. Забележка: Изразите за К1 и т.н. са дадени на края на таблицата. | (а) при x≤αL ϕ = [Ta/(GIt)] {(K1-K3+K4) [ch(x/a) – 1] - sh(x/a)+ x/a}/(K1+1) ϕ׳ = [Ta/(GIt)] { (K1-K3+K4)sh(x/a) - ch(x/a) + 1}/(K1+1) ϕ״ = [T/(GIt.a)] { (K1-K3+K4)ch(x/a) - sh(x/a)}/(K1+1) ϕ״׳ = [T/(GIt.a2)] { (K1-K3+K4)sh(x/a) - ch(x/a)}/(K1+1) (b) при x≥αL ϕ = Z/(1+1/K1) Z = [Ta/(GIt)] [K2+K5 ch(x/a)+{[ch(αL/a)-1]/K1+ch(αL/a)} sh(x/a)- x/a] ϕ׳ = Z׳/(1+1/K1) Z׳ = [Ta/(GIt)] [K5 sh(x/a)+{[ch(αL/a)-1]/K1+ch(αL/a)} ch(x/a)- 1] ϕ״ = Z״/(1+1/K1) Z״ = [T/(GIt.a)] [K5 ch(x/a)+{[ch(αL/a)-1]/K1+ch(αL/a)}sh(x/a)] ϕ״׳ = Z״׳/(1+1/K1) Z״׳ = [T/(GIt.a2)] [K5 sh(x/a)+{[ch(αL/a)-1]/K1+ch(αL/a)} ch(x/a)] |

Таблица 6.0 (лист 4) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Както случай 4, но с пълно укрепвания (запъвания) срещу депланиране и завъртане на напречното сечение и при двата края. | ϕ = [Ta/(2GIt)] {[1+ch(L/a)][ch(x/a)-1]/sh(L/a)+(1-x/L)x/a-sh(x/a)} ϕ׳ = [T/(2GIt)] {[1+ch(L/a)][sh(x/a)/sh(L/a)]+1-2x/L-ch(x/a)} ϕ״ = [T/(2GIt.a)] {[1+ch(L/a)][ch(x/a)/sh(L/a)]-2a/L-sh(x/a)} ϕ״׳ = [T/(2GIt.a2)] {[1+ch(L/a)][sh(x/a)/sh(L/a)]-ch(x/a)} |
|  | Както случай 1, но единият край е напълно укрепен (запънат) срещу завъртане и усукване. Концентрираният усукващ момент е приложен в свободния край. | ϕ = [Ta/(GIt)] {th(L/a)[ch(x/a)-1]-sh(x/a)+x/a} ϕ׳ = [T/(GIt)] [th(L/a)sh(x/a)-ch(x/a)+1] ϕ״ = [T/(GIt.a)] [th(L/a)ch(x/a)-sh(x/a)] ϕ״׳ = [T/(GIt.a2)] [th(L/a)sh(x/a)-ch(x/a)] |
|  | Както случай 6, но единият край е напълно укрепен (запънат) срещу завъртане и усукване. Усукващият момент T е равномерно разпределен по дължината на елемента. | ϕ = [Ta2/(GIt.L)] {K8[ch(x/a)–1]-(L/a)sh(x/a)+(x/a)[(L/a)-x/(2a)]} ϕ׳ = [Ta/(GIt.L)] [K8 sh(x/a)-(L/a)ch(x/a)+(L/a-x/a)] ϕ״ = [T/(GIt.L)] [K8 ch(x/a)-(L/a)sh(x/a)-1] ϕ״׳ = [T/(GIt.La)] [K8 sh(x/a)-(L/a)ch(x/a)] |

Таблица 6.0 (лист 5) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Както случай 4, но единия край е напълно укрепен (запънат) срещу депланиране и завъртане на напречното сечение. | ϕ = [Ta2/(GIt.L)] {K10[ th(L/a) – x/a – th(L/a) ch(x/a) + sh(x/a)] + ch(x/a)/ch(L/a) – 1/ch(L/a) – x2/(2a2)} ϕ׳ = [Ta/(GIt.L)] {K10[–1–th(L/a)sh(x/a)+ch(x/a)]+sh(x/a)/ch(L/a)–x/a} ϕ״ = [T/(GIt.L)] {K10[–th(L/a)ch(x/a)+sh(x/a)]+ch(x/a)/ch(L/a)–1} ϕ״׳ = [T/(GIt.La)] {K10[–th(L/a) sh(x/a)+ch(x/a)]+ sh(x/a)/ch(L/a)} |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане и в двата края. Няма укрепвания (запъвания) срещу депланиране. | ϕ = [2T/(GIt)] [x/6–xa2/L2+(a2/L)sh(x/a)/sh(L/a)–x3/(6L2)] ϕ׳ = [2T/(GIt)] [1/6–a2/L2+(a/L)ch(x/a)/sh(L/a)–x2/(2L2)] ϕ״ = [2T/(GIt)] [(1/L)sh(x/a)/sh(L/a)–x/L2] ϕ״׳ = [2T/(GIt)] {[1/(aL)]ch(x/a)/sh(L/a)–1/L2} |

K1 = {[1–ch(αL/a)]/th(L/a)+[ch(αL/a)–1]/sh(L/a)+sh(αL/a)–αL/a}/{[ch(L/a)+ch(αL/a)ch(L/a)–ch(αL/a)–1]/sh(L/a)+(α–1)L/a–sh(αL/a)}

K2 =   [ch(αL/a)–1]/[ K1 sh(L/a)]+[ch(αL/a)–ch(L/a)+(L/a)sh(L/a)]/sh(L/a)

K3 =   [1/ sh(L/a)+sh(αL/a)–ch(αL/a)]/th(L/a)

K4 =   [sh(αL/a)–ch(αL/a)]/th(L/a)+1/th(L/a)

K5 =   [1–ch(αL/a)]/[K1 th(L/a)+[1–ch(αL/a)ch(L/a)]/sh(L/a)

K8 =   th(L/a)[(L/a) – sh(L/a)]+ch(L/a)

K10 =  [(L2/(2a2)– 1+1/ch(L/a)]/[th(L/a)–(L/a)]

Забележка: При всички случаи Т е пълният усукващ момент действащ върху елемента.

- Допълнителни пояснения към 6.2., от БДС ЕN 1993-1-1 - [1] за изчисляване на елементи, подложени на усукване и огъване

Настоящият текст представлява допълнение към 6.2. от [1], със следното съдържание:

Огъване и усукване

- Напречни сечения от клас 1 и клас 2

- Отворени сечения (без T, X и L профили)

При отворени напречни сечения срязващата сила в резултат на стеснено (огъвно) усукване (огъвно усукване/"усукване с възпрепятствана депланация") е пренебрежимо малка и може да не бъде отчитана. Необходимо е да бъде изпълнено условието:

(6.45.1)

където:

Mw, Ed е изчислителен поясен момент вследствие на бимомента BEd. Поясният момент действа в равнината на всеки от поясите. Поясните моменти са еднакви по големина, но противоположни по посока в двата пояса;

Мpl, f, Rd е изчислителната носеща способност (носимоспособност) на огъване в пластичен стадий на разглеждания пояс в неговата равнина.

При двойносиметрични и моносиметрични I и H сечения може да се използва следната формула за получаване на поясния момент Mw,Ed:

(6.45.2)

където:

Iw  e инерционен момент при стеснено (огъвно) усукване (огъвно усукване / "усукване с възпрепятствана депланация");

ϕ״ е втората производна на ъгълът на завъртане (ъгъл на усукване) на напречното сечение, за което се извършва проверка. Знаците + и – се отнасят за посоките на въртене на поясните моменти в двата пояса. ϕ״ може да бъде определена по формулите дадени в таблица 6.0 за конкретен случай на натоварване на гредата с усукващ момент при конкретни опорни условия.

При двойносиметрични I и H сечения Мpl, f, Rd може да бъде определена по следната формула:

(6.45.3)

където:

Мpl, f, Rd e носеща способност (носимоспособност) на огъване спрямо ос z на сечението при работа в пластичен стадий.

Алтернативно при моносиметрични I и H сечения може да бъдат използвани следните формули за получаване на поясния момент Мw, Ed:

(6.45.4)

(6.45.5)

където:

Iz,tf  е инерционният момент на горния пояс спрямо ос z;

Iz,bf  е инерционният момент на долния пояс спрямо ос z;

es,tf  е разстоянието от центъра на срязване на сечението до центъра на тежестта на горния пояс.

es,bf  е разстоянието от центъра на срязване на сечението до центъра на тежестта на долния пояс. Тези разстояния могат да се видят от фигура 6.3.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

Разстоянията es,tf и es,bf могат да бъдат определени по следните формули:

(6.45.6)

(6.45.7)

При моносиметрични I и H сечения Мpl, f, Rd е различна за горния и долния пояси.

За горния пояс Мpl, tf, Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.8)

където:

Wpl, z, tf. е пластичния съпротивителен момент на горния пояс спрямо ос z.

За долния пояс Мpl, bf, Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.9)

където:

Wpl, z, bf. е пластичният съпротивителен момент на долния пояс спрямо ос z.

- Затворени сечения.

При затворени сечения трябва да бъде отчетено влиянието на срязващите напрежения τt, Ed вследствие на усукването по St. Venant. Необходимо е да бъде изпълнено следното условие:

(6.45.10)

Проф. Рангелов - Този критерий съвпада с (6.41) при липса на нормално усилие (n=0), но само при правоъгълни кутиеобразни сечения. Не е ясно обаче доколко е приложимо тук. Липсва обосновка.

където:

(6.45.11)

Проф. Рангелов - Тези изрази предполагат, че при усукване влиянието на срязващите напрежения трябва винаги да се отчита, което противоречи на § 6.2.8(2)?

(6.45.12)

Определянето на τt, Ed може да се извърши по следната формула:

(6.45.13)

Проф. Рангелов - Това е грешно! Така се определят тангенциалните напрежения при "чисто" усукване на отворени сечения. При затворени сечения приложима е формулата на Bredt.

където:

Tt, Ed е изчислителен усукващ момент по St. Venant;

- при кръгли тръбни сечения:

(6.45.13a)

- при кутиеобразни тръбни сечения може да се приеме, че:

(6.45.13б)

Am  е площта определена от средната линия на тънкостенното кутиеобразно сечение;

t  е дебелината на стената на затвореното сечение.

- Напречни сечения от клас 3.

- Отворени сечения (без T, X и L профили).

Необходимо е да бъде изпълнено условието:

(6.45.14)

където:

Мf,el,Rd е изчислителна носеща способност (носимоспособност) на огъване спрямо ос z на разглеждания пояс при работа в еластичен стадий.

При двойносиметрични I и H сечения Мf,el,Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.15)

където:

Мz,el,Rd е изчислителна носеща способност (носимоспособност) на огъване спрямо ос z на сечението при работа в еластичен стадий.

При моносиметрични I и H сечения Мf,el,Rd , се определя чрез използване на еластичния съпротивителен момент на разглеждания пояс спрямо ос z.

- Затворени сечения.

Необходимо е да бъде изпълнено следното условие:

(6.45.16)

където:

σ x,Ed е максималното нормално напрежение в сечението вследствие работа на просто или двойно огъване в еластичен стадий;

τt, Ed се определя по формула (6.45.13).

Проф. Рангелов - Целесъобразно е да се добави:

а τt, Ed се определя по формула (6.45.13), при положение че тя е коригирана с формулата на Bredt за затворени сечения.

- Допълнителни пояснения към т.6.3.2.2., от БДС ЕN 1993-1-1 - [1]

Настоящият текст представлява допълнение към 6.3.2.2 от [1] със следното съдържание:

- Определяне на Mcr при моносиметрични напречни сечения (симетрични спрямо ос z):

(6. 65.1)

където:

L е дължината на елемента между точките, в които е предвидено укрепване срещу странично преместване;

C1, C2 и C3 са коефициенти, които зависят от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента (таблица 6.1. и таблица 6.2.);

kz е коефициент на изкълчвателна дължина при измятане отчитащ възможността за завъртане на опорните сечения спрямо ос z;

kz е коефициент на изкълчвателна дължина при измятане отчитащ възможността за депланиране на опорните сечения;

(6. 65.1а)

(6. 65.1б)

za е ординатата на приложната точка на товара;

zs е ординатата на центъра на срязване: ( zs = zG – zSC съгласно означенията, дадени на фигура 6.4.1).

Фигура 6.4.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

| Легенда: | 1 – Горни влакна 2 – Долни влакна | G – Център на тежестта S – Център на срязване |
| --- | --- | --- |

(6. 65.1в)

It е инерционен момент при усукване по St. Venant;

(6. 65.1г)

Iw е инерционен момент при стеснено (огъвно) усукване (огъвно усукване / "усукване с възпрепятствана депланация");

(6. 65.1д)

G е модул на срязване;

(6. 65.1е)

Коефициентите на изкълчвателна дължина при измятане kz и kw се приемат както следва:

- 0,5 пълно запъване и в двата края;

- 0,7 единия край е запънат, а другия е свободен;

- 1,0 няма запъвания.

Нормалните опорни условия при всеки край са:

- kz = 1 възможно е завъртане спрямо ос z налично е укрепване срещу странично преместване;

- kw = 1 възможно е депланиране налично е укрепване срещу завъртане спрямо надлъжната ос.

Правила за знаците на z, za, zg и zj:

Правилата за знаците на z, za, zg и zj са дадени на фигура 6.4.2. Те са следните:

- z е положително при посока от центъра на тежестта на сечението към натиснатия пояс;

- za е положително, когато приложната точка на товара има положителна z координата;

- zg е положително при товари, действащи в направление от тяхната приложна точка към центъра на срязване;

- zj е положително, когато поясът с по-голям инерционен момент Iz е натиснат в мястото на максималния огъващ момент.

Приблизително изчисляване на zj:

- нека с bc и tc да бъдат означени размерите на натиснатия пояс;

- нека с bt и tt да бъдат означени размерите на опънатия пояс;

Фигура 6.4.2 - Правила за знаците на z, za, zg и zj.

| Легенда: | 1 – Посока на натоварване | 2 – Натиск | 3 – Опън |
| --- | --- | --- | --- |

;	(6. 65.1ж)

- При βf  > 0,5, тогава zj = 0,4 hs (2 βf - 1);

- При βf  < 0,5, тогава zj = 0,5 hs (2 βf - 1).

Таблица 6.1. – Стойности на C1 и C3

при линейна диаграма на огъващите моменти

Пояснения към таблица 6.1:

- При линейна диаграма на огъващите моменти: ;

- , където  и са инерционните моменти на натиснатия и опънатия пояс спрямо ос z;

- трябва да бъде разделен на 1,05 при , но .

Таблица 6.2. –
Стойности на C1, C2 и C3 за

напречно натоварване

Забележка: a = 1/4. При моносиметрични двойно Т сечения, таблици 6.1 и 6.2 могат да бъдат използвани само, ако е изпълнено следното условие: .

- Определяне на Mcr при двойносиметрични напречни сечения:

(6. 65.2)

Означенията във формула (6.56.2) са както във формула (6.56.1).

Правило за знака на zg:

Правилото за знака на zg е дадено на фигура 6.4.3. То е следното:

- zg е положително при товари действащи в направление от тяхната приложна точка към центъра на срязване;

Коефициентите C1 и C2, зависещи от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента са дадени в таблица 6.1. и таблица 6.2.

Фигура 6.4.3 – Правило за знака на zg.

- Определяне на Mcr при U-сечения:

Проф. Рангелов - В статията

Braham M., Н. Рангелов, „Обща устойчивост на стоманени греди с I-сечение – един коментар върху подхода на Еврокод 3“, Строителство, бр. 1, 2001, стр. 2-9.

е направен анализ на произхода на формулата от Annex F (тук формула (6.65.1)). Тази формула и нейните производни са изведени и съответно валидни само за моносиметрично I-сечение и то при форма на измятане с една полувълна. Предлагането на подобна формула за U-сечение е съмнително и даже опасно.

(6. 65.3)

Означенията във формула (6.56.3) са както във формула (6.56.1).

Коефициентът C1 зависещ от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента е даден в таблица 6.1. и таблица 6.2.

Определянето на χLT и ϕLT може да се извърши съгласно клауза 6.3.2.3 (1) от [1].

Коефициентът за несъвършенства αLT е препоръчително да се отчита за крива на измятане „d”.

- Определяне на Mcr при конзолни елементи:

Предпоставки:

- елементът е с постоянно двойносиметрично напречно сечение;

- елементът не е укрепен, освен при опорите;

- елементът е укрепен срещу усукване при опорите;

- нормалната сила в елемента е пренебрежително малка;

- товарите са приложени нормално към елемента, предизвикващи огъване спрямо ос y; Проф. Рангелов -  какво значи "нормално"

Не мога да коментирам представеното за конзоли, тъй като не ми е известен източникът и неговата надеждност.

Проф. Рангелов - При един тестов пример по формулите тук в сравнение с програмата 'LTBeam' (на CTICM) се получи добро съответствие, но това не е доказателство.

Тъй като предлаганите методики са много отговорни, въпросът ми е как те са тествани?

Критичната стойност Mcr на максималния момент M при опората на конзолна греда се определя по следната формула:

(6. 65.4)

където:

Mcr,0 е еластичен критичен момент при измятане на греда със статическа схема проста греда (с вилични опорни условия в краищата) с постоянен огъващ момент по цялата дължина на гредата, игнорирайки коравината на гредата срещу депланиране;

C е глобален коефициент, отчитащ влиянието на:

- разпределението на огъващите моменти по дължина на елемента;

- коравината срещу депланиране на елемента;

- положението на приложната точка на товара, под или над центъра на срязване;

- опорните условия при края (депланиране).

Mcr,0 се определя по следната формула:

(6. 65.5)

Означенията във формула (6.65.5) са както във формула (6.65.1).

Разгледани са два случая на укрепване срещу депланиране при опората:

- депланирането е абсолютно неограничено;

- депланирането е напълно ограничено.

На фигура 6.4.4 е показан случай, при който може да бъде прието, че депланирането е абсолютно неограничено:

Фигура 6.4.4 – Случай на „абсолютно” неограничено депланиране.

| Легенда: | 1 – Колона | 2 – Тънки пояси | 3 – Конзола |
| --- | --- | --- | --- |

На фигура 6.4.5 са показани два случая, при които може да бъде прието, че депланирането е напълно ограничено:

Фигура 6.4.5 - Случай на „напълно” ограничено депланиране.

| Легенда: | 1 – Колона 2 – Конзолна греда | 3 – Укрепващи плочи (двустранно) 4 – Укрепващи ребра (двустранно) |
| --- | --- | --- |

За конкретно натоварване и конкретни опорни условия (касаещи депланирането) коефициентът C може да бъде определен в зависимост от два параметъра:

- параметър kwt - отчитащ коравината при депланиране на гредата;

(6. 65.5а)

- параметър η - отчитащ дестабилизиращия или стабилизиращия ефект от прилагане на товара над или под центъра на срязване;

(6. 65.5б)

където:

za е разстоянието от приложната точка на товара до центъра на срязване;

hs е независимо от формата на сечението и се определя по:

(6. 65.5в)

За двойносиметрични I сечения, hs може да бъде приет като разстояние между центровете на срязване на двата пояса:

(6. 65.5г)

където:

h е общата височина на сечението;

tf е дебелина на поясите на сечението.

Правила за знака на η

Правилата за знакът на η са илюстрирани на фигура 6.4.6. За товар, приложен в центъра на срязване S на напречното сечение, za = 0 и η = 0. В останалите случаи правилата за знак на η са както следва:

- при товар действащ в посока към центъра на срязване S – товара предизвиква дестабилизиращ ефект (фигура 6.4.6 а) и η е положително;

- обратно при товар действащ в обратна посока спрямо центъра на срязване S – товара предизвиква стабилизиращ ефект (фигура 6.4.6 c) и η е отрицателно.

Фигура 6.4.6 - Правила за знакът на η.

| Дестабилизиращ ефект - η > 0 | b) η = 0 | Стабилизиращ ефект c) η< 0 |
| --- | --- | --- |

Стойностите за коефициентът C са дадени в табличен вид за следните товарни състояния:

- равномерно разпределен товар q по дължина на конзолата (таблица 6.3.);

- концентрирана сила F, приложена в свободния край на конзолата (таб. 6.4.);

- външен концентриран момент CM, приложен в свободния край на конзолата (таблица 6.5.).

Стойностите на параметрите kwt и η, за които са съставени таблиците са приети в следните граници:

(6. 65.5д)

(6. 65.5е)

Таблица 6.3. –
Стойности на C при равномерно

разпределен товар q.

* за гравитачни товари, приложени под центъра на срязване

** за гравитачни товари, приложени над центъра на срязване

Таблица 6.4. –
Стойности на C при концентрирана

сила F в свободния край.

* за гравитачни товари, приложени под центъра на срязване

** за гравитачни товари, приложени над центъра на срязване

Таблица 6.5. –
Стойности на C при концентриран

момент CM в свободния край.

Определяне стойностите на коефициента C при комбинация от q и F.

Фигура 6.4.7 – Комбинация от q и F.

За всяка комбинация от:

- равномерно разпределен товар q по дължина на конзолата;

- концентрирана сила F, приложена в свободния край на конзолата удовлетворяващи следните условия:

- и двата товара действат в една и съща посока;

- когато са приложени извън центъра на срязване знаците на η са еднакви за двата товара без да е необходимо разстоянията от приложната точка на всеки товар до центъра на срязване да са еднакви.

Коефициентът C може да бъде изчислен по следната формула:

(6. 65.5е)

където:

Mq е огъващият момент при опората в резултат на разпределения товар q;

MF е огъващият момент при опората в резултат на концентрираната сила F;

Cq е коефициентът C, определен за разпределения товар q (от табл. 6.3.);

CF е коефициентът C, определен за концентрираната сила F (от табл. 6.4.).

- Допълнителни пояснения към формула А1, към приложение А от БДС ЕN 1993-6 - [2]

Настоящият текст представлява допълние към приложение А от [2] със следното съдържание:

- Алтернативно на формула А.1 за проверка на устойчивост на елементи работещи на двойно огъване и усукване могат да се използват следните условия, изразени чрез формули А.2 и А.3:

(A.2)

където:

kw е резултат от:

(A.2а)

BEd е изчислителната стойност на бимомента;

BRk е характеристичната носеща способност (носимоспособност) на бимомента на сечението на гредата.

(A.3)

където:

kw е резултат от:

(A.3а)

MwEd e изчислителна стойност на поясния момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) вследствие на бимомента BEd;

Mf,z,Rk e характеристична носеща способност (носимоспособност) на огъване спрямо ос z на пояс, при който е приложено хоризонталното въздействие от кран.

- BEd може да бъде изчислено по формула (6.28.3) от точка 6.2.7.(10) на БДС EN 1993-1-1:2005.

- BRk може да бъде изчислено по следната формула:

(A.4)

където:

Mmin, f, z, Rk е равна на Mf, z, Rk при двойносиметрични I сечения;

Mmin, f, z, Rk е по-малката от характеристичните носещи способности (носимоспособности) на огъване на поясите на сечението спрямо ос z при моносиметрични I сечения.

- Mw,Ed и Mw,Rd могат да бъдат изчислени, съгласно посоченото в Допълнителни пояснения към т.6.2., от БДС EN 1993-1-1:2005 от настоящето.