Информационно приложение № 2

Към БДС ЕN EN 1993-1-1 - [1]: проектиране на стоманени конструкции и към приложение А от БДС ЕN 1993-6 - [2]

- Допълнителни указания на 6.2.7, от БДС ЕN 1993-1-1 - [1] за иччисляване на елементи, подложени на усукване, по отнощение на следното съдържание:

6.2.7.(10) Определяне на Tt,Ed; Tt,Ed и BEd:

(6.28.1)

(6.28.2)

(6.28.3)

където:

G  е модула на срязване;

It е инерционен момент при усукване по St. Venant;

Iw  е инерционен момент при стеснено усукване (огъвно усукване);

ϕ  е ъгъл на завъртане на напречното сечение, вследствие работа на усукване;

ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳ са производни на ϕ.

Определянето на ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳ се извършва в зависимост от опорните условия и натоварването на елемента. Комбинации между различни случаи на натоварване и опорни условия са дадени в таблица 6.0. От там следва да бъдат ползвани формулите за изчисляване на ъгълът на завъртане и неговите производни.

6.2.7.(11) Определяне на τt,Ed :

(6.28.4)

където:

t  е дебелината на стената, за която се определят напреженията.

6.2.7.(12) Определяне на σ w,Ed за двойносиметрични I сечения:

(6.28.5)

където:

Mw,Ed е изчислителна стойност на поясния момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) в следствие на бимомента BEd;

Wf,z е съпротивителен момент на отделния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z. За определяне съпротивителния момент на отделния пояс спрямо ос z, може да ползват следните формули:

(6.28.6)

(6.28.7)

където:

Wpl,z. е пластичен съпротивителен момент на цялото сечение спрямо ос z;

Wel,z. е еластичен съпротивителен момент на цялото сечение спрямо ос z.

Определянето на Mw,Ed може да се извърши по следната формула:

(6.28.8)

където:

h  е височината на сечението;

tf  е дебелината на пояса.

6.2.7.(13) Определяне на σ w,Ed за моносиметрични (разнопоясни) I сечения:

(6.28.9)

(6.28.10)

където:

σ w,tf,Ed е нормално напрежение в горния пояс в следствие на бимомента BEd;

σ w,bf,Ed е нормално напрежение в долния пояс в следствие на бимомента BEd;

Mw,Ed  е поясен момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) в следствие на бимомента BEd, определя се по формула (6.28.8);

Wtf,z е съпротивителен момент на горния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z;

Wbf,z е съпротивителен момент на долния пояс спрямо ос z. При сечения от класове 1 и 2 може да се използва Wpl,f,z. При сечения от клас 3 може да се използва Wel,f,z.

Независимо от факта, че сечението е моносиметрично, поясните моменти в двата пояса, в следствие на бимомента, ще бъдат еднакви по абсолютна стойност но с противоположни посоки.

6.2.7.(14) Определяне на It при:

- Двойносиметрични I сечения и U сечения с успоредни пояси:

(6.28.11)

- Моносиметрични I сечения с еднакви дебелини на поясите:

(6.28.12)

където:

bt  е широчина на горен пояс;

bb  е широчина на долен пояс.

6.2.7.(15) Определяне на Iw при:

- Двойносиметрични I сечения:

(6.28.13)

където:

Iz  е инерционен момент на сечението спрямо ос z;

hs  е разстоянието между центровете на тежестите на двата пояса.

(6.28.14)

където:

Iz,bf  е инерционен момент на долния пояс спрямо ос z;

es,bf  е разстоянието от центъра на тежестта на долния пояс до центъра на срязване на сечението.

Фигура 6.3.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

(6.28.15)

където:

Iz,tf   е инерционен момент на горния пояс спрямо ос z;

Iz,bf  е инерционен момент на долния пояс спрямо ос z.

- U сечения с успоредни пояси:

(6.28.16)

- където:

cz  е разстоянието от външния ръб на стеблото до ос z;

A  е площта на сечението.

Фигура 6.3.2 - Означения при U сечениe с успоредни пояси.

Таблица 6.0 (лист 1) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налично е укрепване срещу завъртане на напречното сечение само в единия край. Няма укрепвания срещу депланиране на напречното сечение. | ϕ = Tx / (GIT) ϕ׳ = T / (GIT) ϕ״ = 0 ϕ״׳ = 0 Забележка: х е разстоянието от левия край на елемента до сечението, за което определяме ъгълът на завъртане или неговите производни. |
|  | И двата края са укрепени срещу депланиране. Равни, като големина и противоположни, като посока усукващи моменти T, са приложени в двата края. | ϕ = [Ta/(GIT)] {tan h [L/(2a)]cos h(x/a)-tan h[L/(2a)] + x/a-sin h(x/a)} ϕ׳ = [T/(GIT)] {tan h [L/(2a)]sin h(x/a) + 1-cos h(x/a)} ϕ״ = [Ta/(GIT.a)] {tan h [L/(2a)]cos h(x/a)- sin h(x/a)} ϕ״׳ = [Ta/(GIT.a2)] {tan h [L/(2a)]sin h(x/a) + 1-cos h(x/a)} Забележка: а е огъвно-усуквателна характеристика. |

Таблица 6.0 (лист 2) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане на напречното сечение и в двата края. Няма укрепвания срещу депланиране на напречното сечение. Забележка: αL е разстоянието от левия край на елемента до приложната точка на усукващият момент Т. Алтернативно: Концентрирани усукващи моменти T/3, приложени в четвъртините. Или: Концентрирани усукващи моменти T/2, приложени в третините. | (а) при x≤αL ϕ = [Ta/(GIT)] {(1-α)x/a + [sin h(αL/a)/tan h(L/a) -cos h(αL/a)]sin h(x/a)} ϕ׳ = [T/(GIT)] {(1-α) + [sin h(αL/a)/tan h(L/a) -cos h(αL/a)]cos h(x/a)} ϕ״ = [T/(GIT.a)] [sin h(αL/a)/tan h(L/a) -cos h(αL/a)]sin h(x/a) ϕ״׳ = [T/(GIT.a2)] [sin h(αL/a)/tan h(L/a) -cos h(αL/a)]cos h(x/a) (b) при x≥αL ϕ = [Ta/(GIT)] [(L-x)α/a+sin h(αL/a)sin h(x/a)/tan h(L/a)-sin h(αL/a)cos h(x/a)] ϕ׳ = [T/(GIT)] [-α+sin h(αL/a)cos h(x/a)/tan h(L/a)-sin h(αL/a) sin h(x/a)] ϕ״ = [T/(GIT.a)] [sin h(αL/a)sin h(x/a)/tan h(L/a) - sin h (αL/a) cos h (x/a)] ϕ״׳ = [T/(GIT.a2)] [sin h(αL/a)cos h (x/a)/tan h(L/a) - sin h(αL/a)sin h(x/a)] (c) специален случай, при който x=αL=L/2 ϕ = [Ta/(GIT)] [L /(4a)+{sin h[L/(2a)]/tan h(L/a)-cos h(L/(2a))}sin h(L/(2a))] ϕ״ = [T/(GIT.a)] {sin h[L/(2a)]/tan h(L/a) - cos h [L/(2a)]} sin h [L/(2a)] За случаите на натоварване в третините и четвъртините да се използват формулите за случая с един концентриран товар, като се сумират резултатите от двата или от трита приложени концентрирани усукващи моменти. |

Таблица 6.0 (лист 3) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане на напречното сечение и в двата края. Няма укрепвания срещу депланиране на напречното сечение. Равномерно разпределен усукващ момент T по цялата дължина на елемента. | ϕ = [Ta2/(GITL)] {(Lx-x2)/(2a) + cos h(x/a) - tan h[L/(2a)] sin h(x/a)-1} ϕ׳ = [Ta/(GITL)] { L/(2a)-x/a+ sin h(x/a) - tan h[L/(2a)] cos h(x/a)} ϕ״ = [T/(GIT.L)] {-1+ cos h(x/a) - tan h[L/(2a)] sin h(x/a)} ϕ״׳ = [T/(GIT.La)] {sin h(x/a)-tan h[L/(2a)]cos h(x/a) } |
|  | Както случай 3, но с пълно укрепване срещу депланиране и завъртане на напречното сечение и при двата края. Забележка: Изразите за К1 и т.н. са дадени на края на таблицата. | (а) при x≤αL ϕ = [Ta/(GIT)] {(K1-K3+K4) [cos h(x/a) – 1] - sin h(x/a)+ x/a}/(K1+1) ϕ׳ = [Ta/(GIT)] { (K1-K3+K4)sin h(x/a) - cos h(x/a) + 1}/(K1+1) ϕ״ = [T/(GIT.a)] { (K1-K3+K4)cos h(x/a) - sin h(x/a)}/(K1+1) ϕ״׳ = [T/(GIT.a2)] { (K1-K3+K4)sin h(x/a) - cos h(x/a)}/(K1+1) (b) при x≥αL ϕ = Z/(1+1/K1) Z = [Ta/(GIT)] [K2+K5 cos h(x/a)+{[cos h(αL/a)-1]/K1+cos h(αL/a)} sin h(x/a)- x/a] ϕ׳ = Z׳/(1+1/K1) Z׳ = [Ta/(GIT)] [K5 sin h(x/a)+{[cos h(αL/a)-1]/K1+cos h(αL/a)} cos h(x/a)- 1] ϕ״ = Z״/(1+1/K1) Z״ = [T/(GIT.a)] [K5 cos h(x/a)+{[cos h(αL/a)-1]/K1+cos h(αL/a)}sin h(x/a)] ϕ״׳ = Z״׳/(1+1/K1) Z״׳ = [T/(GIT.a2)] [K5 sin h(x/a)+{[cos h(αL/a)-1]/K1+cos h(αL/a)} cos h(x/a)] |

Таблица 6.0 (лист 4) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Както случай 4, но с пълно укрепване срещу депланиране и завъртане на напречното сечение и при двата края. | ϕ = [Ta/(2GIT)] {[1+cos h(L/a)][cos h(x/a)-1]/sin h(L/a)+(1-x/L)x/a-sin h(x/a)} ϕ׳ = [T/(2GIT)] {[1+cos h(L/a)][sin h(x/a)/sin h(L/a)]+1-2x/L-cos h(x/a)} ϕ״ = [T/(2GIT.a)] {[1+cos h(L/a)][cos h(x/a)/sin h(L/a)]-2a/L-sin h(x/a)} ϕ״׳ = [T/(2GIT.a2)] {[1+cos h(L/a)][sin h(x/a)/sin h(L/a)]-cos h(x/a)} |
|  | Както случай 1, но единият край е напълно укрепен срещу завъртане и усукване. Концентрираният усукващ момент е приложен в свободния край. | ϕ = [Ta/(GIT)] {tan h(L/a)[cos h(x/a)-1]-sin h(x/a)+x/a} ϕ׳ = [T/(GIT)] [tan h(L/a)sin h(x/a)-cos h(x/a)+1] ϕ״ = [T/(GIT.a)] [tan h(L/a)cos h(x/a)-sin h(x/a)] ϕ״׳ = [T/(GIT.a2)] [tan h(L/a)sin h(x/a)-cos h(x/a)] |
|  | Както случай 1, но единият край е напълно укрепен срещу завъртане и усукване. Усукващият момент T е равномерно разпределен по дължината на елемента. | ϕ = [Ta2/(GIT.L)] {K8[cos h(x/a)–1]-(L/a)sin h(x/a)+(x/a)[(L/a)-x/(2a)]} ϕ׳ = [Ta/(GIT.L)] [K8 sin h(x/a)-(L/a)cos h(x/a)+(L/a-x/a)] ϕ״ = [T/(GIT.L)] [K8 cos h(x/a)-(L/a)sin h(x/a)-1] ϕ״׳ = [T/(GIT.La)] [K8 sin h(x/a)-(L/a)cos h(x/a)] |

Таблица 6.0 (лист 5) - Изрази за ϕ, ϕ׳, ϕ״ и ϕ״׳

| СЛУЧАЙ | ОПИСАНИЕ | ФОРМУЛИ |
| --- | --- | --- |
|  | Както случай 4, но единия край е напълно укрепен срещу депланиране и завъртане на напречното сечение. | ϕ = [Ta2/(GIT.L)] {K10[ tan h(L/a) – x/a – tan h(L/a) cos h(x/a) + sin(x/a)] + cos h(x/a)/cos h(L/a) – 1/cos h(L/a) – x2/(2a2)} ϕ׳ = [Ta/(GIT.L)] {K10[–1–tan h(L/a)sin h(x/a)+cos h(x/a)]+sin h(x/a)/cos h(L/a)–x/a} ϕ״ = [T/(GIT.L)] {K10[–tan h(L/a)cos h(x/a)+sin h(x/a)]+cos h(x/a)/cos h(L/a)–1} ϕ״׳ = [T/(GIT.La)] {K10[–tan h(L/a) sin h(x/a)+cos h(x/a)]+ sin h(x/a)/cos h(L/a)} |
|  | Налични са укрепвания срещу завъртане и в двата края. Няма укрепвания срещу депланиране. | ϕ = [2T/(GIT)] [x/6–xa2/L2+(a2/L)sin h(x/a)/sin h(L/a)–x3/(6L2)] ϕ׳ = [2T/(GIT)] [1/6–a2/L2+(a/L)cos h(x/a)/sin h(L/a)–x2/(2L2)] ϕ״ = [2T/(GIT)] [(1/L)sin h(x/a)/sin h(L/a)–x/L2] ϕ״׳ = [2T/(GIT)] {[1/(aL)]cos h(x/a)/sin h(L/a)–1/L2} |

K1 = {[1–cos h(αL/a)]/tan h(L/a)+[cos h(αL/a)–1]/sin h(L/a)+sin h(αL/a)–αL/a}/{[cos h(L/a)+cos h(αL/a)cos h(L/a)–cos h(αL/a)–1]/sin h(L/a)+(α–1)L/a–sin h(αL/a)}

K2 =   [cos h(αL/a)–1]/[ K1 sin h(L/a)]+[cos h(αL/a)–cos h(L/a)+(L/a)sin h(L/a)]/sin h(L/a)

K3 =   [1/ sin h(L/a)+sin h(αL/a)–cos h(αL/a)]/tan h(L/a)

K4 =   [sin h(αL/a)–cos h(αL/a)]/tan h(L/a)+1/tan h(L/a)

K5 =   [1–cos h(αL/a)]/[K1 tan h(L/a)+[1–cos h(αL/a)cos h(L/a)]/sin h(L/a)

K8 =   tan h(L/a)[(L/a) – sin h(L/a)]+cos h(L/a)

K10 =  [(L2/(2a2)– 1+1/cos h(L/a)]/[tan h(L/a)–(L/a)]

Забележка: При всички случаи Т е пълният усукващ момент действащ върху елемента.

- Допълнителни указания на 6.2.11, от БДС ЕN 1993-1-1 - [1] за изчисляване на елементи, подложени на усукване и огъване

6.2.11. Огъване и усукване

6.2.11.1. Напречни сечения от клас 1 и клас 2

6.2.11.1.1. Отворени сечения (без T, X и L профили)

(1) При отворени напречни сечения срязващата сила, в резултат на стеснено (огъвно) усукване, е пренебрежимо малка и може да не бъде отчитана. Необходимо е да бъде изпълнено условието:

(6.45.1)

където:

Mw, Ed е изчислителен поясен момент в следствие на бимомента BEd. Поясният момент действа в равнината на всеки от поясите. Поясните моменти са еднакви по големина, но противоположни по посока в двата пояса;

Мpl, f, Rd е изчислителната носеща способност на огъване в пластичен стадий на разглеждания пояс в неговата равнина.

(2) При двойносиметрични и моносиметрични I и H сечения може да се използва следната формула за получаване на поясния момент Mw,Ed:

(6.45.2)

където:

Iw  e инерционен момент при стеснено (огъвно) усукване;

ϕ״ е втората производна на ъгълът на завъртане на напречното сечение, за което се извършва проверка. Знаците + и – се отнасят за посоките на въртене на поясните моменти в двата пояса. ϕ״ може да бъде определена по формулите, дадени в таблица 6.0, за конкретен случай на натоварване на гредата с усукващ момент, при конкретни опорни условия.

(3) При двойносиметрични I и H сечения Мpl, f, Rd може да бъде определена по следната формула:

(6.45.3)

където:

Мpl, f, Rd e носеща способност на огъване спрямо ос z на сечението при работа в пластичен стадий.

(4) Алтернативно при моносиметрични I и H сечения може да бъдат използвани следните формули за получаване на поясния момент Мw, Ed:

(6.45.4)

(6.45.5)

където:

Iz,tf  е инерционен момент на горния пояс спрямо ос z;

Iz,bf  е инерционен момент на долния пояс спрямо ос z;

es,tf  е разстоянието от центъра на срязване на сечението до центъра на тежестта на горния пояс.

es,bf  е разстоянието от центъра на срязване на сечението до центъра на тежестта на долния пояс. Тези разстояния могат да се видят от фигура 6.3.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

Разстоянията es,tf и es,bf могат да бъдат определени по следните формули:

(6.45.6)

(6.45.7)

(5) При моносиметрични I и H сечения Мpl, f, Rd е различна за горния и долния пояси.

За горния пояс Мpl, tf, Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.8)

където:

Wpl, z, tf. е пластичния съпротивителен момент на горния пояс спрямо ос z.

За долния пояс Мpl, bf, Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.9)

където:

Wpl, z, bf. е пластичния съпротивителен момент на долния пояс спрямо ос z.

6.2.11.1.2. Затворени сечения.

(1) При затворени сечения трябва да бъде отчетено влиянието на срязващите напрежения τt, Ed, в следствие на усукването по St. Venant. Необходимо е да бъде изпълнено следното условие:

(6.45.10)

където:

(6.45.11)

(6.45.12)

(2) Определянето на τt, Ed може да се извърши по следната формула:

(6.45.13)

където:

Tt, Ed е изчислителен усукващ момент по St. Venant;

- при кръгли тръбни сечения:

(6.45.13a)

- при кутиеобразни тръбни сечения може да се приеме, че:

(6.45.13б)

It  е инерционен момент при усукване по St. Venant;

t  е дебелината на стената на затвореното сечение.

6.2.11.2. Напречни сечения от клас 3.

6.2.11.2.1. Отворени сечения (без T, X и L профили).

(1) 	Необходимо е да бъде изпълнено условието:

(6.45.14)

където:

Мf,el,Rd е изчислителна носеща способност на огъване спрямо ос z на разглеждания пояс, при работа в еластичен стадий.

(2)	При двойносиметрични I и H сечения Мf,el,Rd може да се определи по следната формула:

(6.45.15)

където:

Мz,el,Rd е изчислителна носеща способност на огъване спрямо ос z на сечението, при работа в еластичен стадий.

(3)	При моносиметрични I и H сечения Мf,el,Rd се определя чрез използване на еластичния съпротивителен момент на разглеждания пояс, спрямо ос z.

6.2.11.2.2. Затворени сечения.

(1) Необходимо е да бъде изпълнено следното условие:

(6.45.16)

където:

σ x,Ed е максималното нормално напрежение в сечението в следствие работа на просто или двойно огъване, в еластичен стадий.

- Допълнителни указания  на т.6.3.2.2., от БДС ЕN 1993-1-1 - [1] за оценка на устойчивостта на елементите

6.3.2.2(5) Определяне на Mcr при моносиметрични напречни сечения (симетрични спрямо ос z):

(6. 65.1)

където:

L е дължината на елемента между точките, в които е предвидено укрепване срещу странично преместване;

C1, C2 и C3 са коефициенти, които зависят от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента (таблица 6.3.1. и таблица 6.3.2.);

kz е коефициент на изкълчвателна дължина при измятане, отчитащ възможността за завъртане на опорните сечения спрямо ос z;

kz е коефициент на изкълчвателна дължина при измятане, отчитащ възможността за депланиране на опорните сечения;

(6. 65.1а)

(6. 65.1б)

za е ординатата на приложната точка на товара;

zs е ординатата на центъра на срязване: ( zs = zG – zSC съгласно означенията, дадени на фигура 6.4.1).

Фигура 6.4.1 - Размери на моносиметрично I сечение.

| Легенда: | 1 – Горни влакна 2 – Долни влакна | G – Център на тежестта S – Център на срязване |
| --- | --- | --- |

(6. 65.1в)

It е инерционен момент при усукване по St. Venant;

(6. 65.1г)

Iw е инерционен момент при стеснено (огъвно) усукване;

(6. 65.1д)

G е модул на срязване;

(6. 65.1е)

Коефициентите на изкълчвателна дължина при измятане kz и kw се приемат както следва:

- 0,5 пълно запъване и в двата края;

- 0,7 единия край е запънат, а другия е свободен;

- 1,0 няма укрепвания.

Нормалните опорни условия при всеки край са:

- kz = 1 възможно е завъртане спрямо ос z, налично е укрепване срещу странично преместване;

- kw = 1 възможно е депланиране, налично е укрепване срещу завъртане спрямо надлъжната ос.

Правила за знаците на z, za, zg и zj:

Правилата за знаците на z, za, zg и zj са дадени на фигура 6.4.2. Те са следните:

- z е положително, при посока от центъра на тежестта на сечението към натиснатия пояс;

- za е положително, когато приложната точка на товара има положителна z координата;

- zg е положително при товари, действащи в направление от тяхната приложна точка към центъра на срязване;

- zj е положително, когато поясът с по-голям инерционен момент Iz е натиснат в мястото на максималния огъващ момент.

Фигура 6.4.2 - Правила за знаците на z, za, zg и zj.

| Легенда: | 1 – Посока на натоварване | 2 – Натиск | 3 – Опън |
| --- | --- | --- | --- |

Приблизително изчисляване на zj:

- нека с bc и tc да бъдат означени размерите на натиснатия пояс;

- нека с bt и tt да бъдат означени размерите на опънатия пояс;

- ;	(6. 65.1ж)

При  тогава ;

При  тогава .

Таблица 6.3.1. – 
Стойности на C1 и C3 при линейна диаграма

на огъващите моменти (при kz=1)

Таблица 6.3.2. –
Стойности на C1, C2 и C3 за

напречно натоварване (при kz=1)

6.3.2.2(6) Определяне на Mcr при двойносиметрични напречни сечения:

(6. 65.2)

Означенията във формула (6.56.2) са както във формула (6.56.1).

Правило за знака на zg:

Правилото за знака на zg е дадено на фигура 6.4.3. То е следното:

- zg е положително при товари, действащи в направление от тяхната приложна точка към центъра на срязване;

Фигура 6.4.3 – Правило за знака на zg.

Коефициентите C1 и C2, зависещи от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента, са дадени в таблица 6.3.1. и таблица 6.3.2.

6.3.2.2(7) Определяне на Mcr при U-сечения:

(6. 65.3)

Означенията във формула (6.56.3) са както във формула (6.56.1).

Коефициентът C1, зависещ от натоварването и от опорните условия в краищата на елемента, е даден в таблица 6.3.1. и таблица 6.3.2.

Определянето на χLT и ϕLT може да се извърши съгласно клауза 6.3.2.3.

Коефициентът за несъвършенства αLT е препоръчително да се отчита за крива на измятане „d”.

6.3.2.2(7) Определяне на Mcr при конзолни сечения:

Предпоставки:

- елементът е с постоянно двойносиметрично напречно сечение;

- елементът не е укрепен, освен при опорите;

- елементът е укрепен срещу усукване при опорите;

- нормалната сила в елемента е пренебрежително малка;

- товарите са приложени нормално към елемента, предизвикващи огъване спрямо ос y;

Критичната стойност Mcr на максималния момент M при опората на конзолна греда се определя по следната формула:

(6. 65.4)

където:

Mcr,0 е еластичен критичен момент при измятане на греда със статическа схема проста греда (с вилични опорни условия в краищата) с постоянен огъващ момент по цялата дължина на гредата, игнорирайки коравината на гредата срещу депланиране;

C е глобален коефициент, отчитащ влиянието на:

- разпределението на огъващите моменти по дължина на елемента;

- коравината срещу депланиране на елемента;

- положението на приложната точка на товара, под или над центъра на срязване;

- опорните условия при края (депланиране).

Mcr,0 се определя по следната формула:

(6. 65.5)

Означенията във формула (6.56.5) са както във формула (6.56.1).

Разгледани са два случая на укрепване срещу депланиране при опората:

- депланирането е абсолютно неограничено;

- депланирането е напълно ограничено.

На фигура 6.4.4 е показан случай, при който може да бъде прието, че депланирането е абсолютно неограничено:

Фигура 6.4.4 – Случай на „абсолютно” неограничено депланиране.

| Легенда: | 1 – Колона | 2 – Тънки пояси | 3 – Конзола |
| --- | --- | --- | --- |

На фигура 6.4.5 са показани два случая, при които може да бъде прието, че депланирането е напълно ограничено:

Фигура 6.4.5 - Случай на „напълно” ограничено депланиране.

| Легенда: | 1 – Колона 2 – Конзолна греда | 3 – Укрепващи плочи (двустранно) 4 – Укрепващи ребра (двустранно) |
| --- | --- | --- |

За конкретно натоварване и конкретни опорни условия (касаещи депланирането), коефициентът C може да бъде определен в зависимост от два параметъра:

- параметър kwt - отчитащ коравината при депланиране на гредата;

(6. 65.5а)

- параметър η - отчитащ дестабилизиращия или стабилизиращия ефект от прилагане на товара над или под центъра на срязване;

(6. 65.5б)

където:

za е разстоянието от приложната точка на товара до центъра на срязване;

hs е независимо от формата на сечението и се определя по:

(6. 65.5в)

За двойносиметрични I сечения, hs може да бъде приет като разстояние между центровете на срязване на двата пояса:

(6. 65.5г)

където:

h е общата височина на сечението;

tf е дебелина на поясите на сечението.

Правила за знака на η

Правилата за знакът на η са илюстрирани на фигура 6.4.6. За товар, приложен в центъра на срязване S на напречното сечение, za = 0 и η = 0. В останалите случаи правилата за знак на η са както следва:

- при товар, действащ в посока към центъра на срязване S – товара предизвиква дестабилизиращ ефект (фигура 6.4.6 а) и η е положително;

- обратно при товар, действащ в обратна посока спрямо центъра на срязване S – товара предизвиква стабилизиращ ефект (фигура 6.4.6 c) и η е отрицателно.

Фигура 6.4.6 - Правила за знакът на η.

| Дестабилизиращ ефект - η > 0 | b) η = 0 | Стабилизиращ ефект c) η< 0 |
| --- | --- | --- |

Стойностите за коефициентът C са дадени в табличен вид за следните товарни състояния:

- равномерно разпределен товар q по дължина на конзолата (таблица 6.3.3.);

- концентрирана сила F, приложена в свободния край на конзолата (таблица 6.3.4.);

- външен концентриран момент CM, приложен в свободния край на конзолата (таблица 6.3.5.).

Стойностите на параметрите kwt и η, за които са съставени таблиците, са приети в следните граници:

(6. 65.5д)

(6. 65.5е)

Таблица 6.3.3. –
Стойности на C при равномерно

разпределен товар q.

* за гравитачни товари, приложени под центъра на срязване

** за гравитачни товари, приложени над центъра на срязване

Таблица 6.3.4. –
Стойности на C при концентрирана

сила F в свободния край.

* за гравитачни товари, приложени под центъра на срязване

** за гравитачни товари, приложени над центъра на срязване

Таблица 6.3.5. –
Стойности на C при концентриран

момент CM в свободния край.

Определяне стойностите на коефициента C при комбинация от q и F.

Фигура 6.4.7 – Комбинация от q и F.

За всяка комбинация от:

- равномерно разпределен товар q по дължина на конзолата;

- концентрирана сила F, приложена в свободния край на конзолата, удовлетворяващи следните условия;

- и двата товара действат в една и съща посока;

- когато са приложени извън центъра на срязване, знаците на η са еднакви за двата товара, без да е необходимо разстоянията от приложната точка на всеки товар до центъра на срязване да са еднакви.

Коефициентът C може да бъде изчислен по следната формула:

(6. 65.5е)

където:

Mq е огъващият момент при опората в резултат на разпределения товар q;

MF е огъващият момент при опората в резултат на концентрираната сила F;

Cq е коефициентът C, определен за разпределения товар q (от таблица 6.3.3.);

CF е коефициентът C, определен за концентрираната сила F (таблица 6.3.4.).

- Допълнителни указания на формула А1, към приложение А от БДС ЕN 1993-6 - [2] – алтернативна формула за проверка на устойчивостта на елементите

A.2.(3) Алтернативно на формула А.1, за проверка на устойчивост на елементи, работещи на двойно огъване и усукване, могат да се използват следните условия, изразени чрез формули А.2 и А.3:

(A.2)

където:

kw е резултата от:

(A.2а)

BEd е изчислителната стойност на бимомента;

BRk е характеристичната носеща способност на бимомент на сечението на гредата.

(A.3)

където:

kw е резултата от:

(A.3а)

MwEd e изчислителна стойност на поясния момент (хоризонтален огъващ момент в поясите на сечението) в следствие на бимомента BEd;

Mf,z,Rk e характеристична носеща способност на огъване спрямо ос z, на поясът при който е приложено хоризонталното въздействие от кран.

A.2.(4) BEd може да бъде изчислено по формула (6.28.3) от точка 6.2.7.(10) на БДС EN 1993-1-1:2005.

A.2.(5) BRk може да бъде изчислено по следната формула:

(A.4)

където:

Mmin, f, z, Rk е равна на Mf, z, Rk при двойносиметрични I сечения;

Mmin, f, z, Rk е по-малката от характеристичните носещи способности на огъване на поясите на сечението спрямо ос z, при моносиметрични I сечения.

A.2.(6) Mw,Ed и Mw,Rd могат да бъдат изчислени съгласно допълнителни указания 6.2.11 от БДС EN 1993-1-1:2005 от настоящето приложение.